«Отопительный сезон: тепло — да, пожар — нет»

С приходом холодов в домах включают отопление, а статистика пожаров начинает расти. Причина чаще всего не в самой системе отопления, а в нарушении правил безопасности при её эксплуатации.

Почему риск пожаров растёт.
В отопительный период люди активно используют дополнительные источники тепла: электрообогреватели, печи, камины. Нередко применяют старые или самодельные приборы, оставляют их включёнными на ночь, сушат на них вещи. Всё это создаёт реальную угрозу возгорания. Значительная часть бытовых пожаров в холодное время года связана именно с неправильной эксплуатацией отопительных приборов.

Что проверяют перед сезоном.
Для многоквартирных домов ключевую роль играет готовность внутридомовых систем: промывка и опрессовка труб, ревизия запорной арматуры, утепление технических помещений. Параллельно проверяют состояние электропроводки — она должна выдерживать возросшую нагрузку. В частном секторе особое внимание уделяют печам и дымоходам: их очищают от сажи, заделывают трещины, проверяют целостность кладки и наличие противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций.

Основные правила безопасности.

- Не используйте самодельные и неисправные электронагревательные приборы.

- Не перегружайте электросеть: избегайте подключения нескольких мощных устройств в одну розетку.

- Устанавливайте обогреватели на безопасном расстоянии от штор, мебели и других горючих материалов.

- Никогда не оставляйте включённые приборы без присмотра, особенно на ночь.

- При печном отоплении не применяйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости, не перекаливайте печь, очищайте дымоход не реже одного раза в два месяца.

Роль автономных извещателей.
Эффективной мерой профилактики остаётся установка в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей. Они своевременно подают сигнал при появлении дыма, давая время на эвакуацию и вызов пожарных.

Если случился пожар.
При первых признаках возгорания немедленно звоните по номеру 101 или 112. Если очаг небольшой, и вы уверены в своей безопасности, можно попробовать потушить его первичными средствами (огнетушитель, плотная ткань, вода — если нет электроприборов). При угрозе распространения огня незамедлительно покиньте помещение и предупредите соседей.

Отопительный сезон должен быть не только тёплым, но и безопасным. Соблюдение простых правил и внимательность помогут избежать трагедии.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»